UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Control Estadístico de Procesos — 2026-1

Manual de Usuario

Sistema de Control Estadístico de Calidad

Sistema de Control Estadístico de Calidad

Aplicación web para frutas, hortalizas y plantas medicinales

Santa Marta, mayo de 2026

# Tabla de contenidos

1. Introducción

2. Requisitos y acceso

3. Navegación general

4. Flujo de trabajo recomendado

5. Registro de trazabilidad

6. Control por variables (X̄-R, X̄-S)

7. Control por atributos (p, np, c, u)

8. Pruebas de normalidad

9. Capacidad del proceso (Cp, Cpk, Pp, Ppk)

10. Diagrama de Pareto

11. Reglas de Nelson

12. Importar / Exportar Excel

13. Dashboard y filtros

14. Cómo interpretar los resultados

15. Errores comunes y soluciones

16. Glosario

# 1. Introducción

Este sistema implementa las principales herramientas de Control Estadístico de Procesos (CEP / CEC) aplicadas al monitoreo de la calidad de frutas, hortalizas y plantas medicinales. Permite registrar muestras, aplicar pruebas estadísticas, construir gráficos de control, calcular índices de capacidad, identificar causas de no conformidad y exportar reportes a Excel.

Funciona como aplicación web; basta con un navegador moderno. Los datos se almacenan en una base de datos PostgreSQL (Supabase) y persisten entre sesiones.

# 2. Requisitos y acceso

## 2.1 Para usar la aplicación

Navegador moderno: Chrome 100+, Firefox 100+, Safari 15+, Edge 100+.

Conexión a internet (la app está desplegada en Vercel).

Archivos Excel: extensión .xlsx, tamaño máximo 5 MB.

## 2.2 Para uso local / desarrollo

Python 3.9 o superior.

Instalar dependencias con: pip install -r requirements.txt

Arrancar con: python api/index.py --port 5050 --debug

Opcional: archivo .env con DATABASE_URL para conectar a Supabase.

# 3. Navegación general

La barra superior ofrece accesos directos a todas las secciones:

| Sección | Función |
| --- | --- |
| Inicio | Dashboard con resumen y lista de estudios anteriores |
| Nuevo Estudio | Formulario para registrar un estudio paso a paso |
| Plantillas | Descarga de archivos de prueba y subida de Excel |
| Normalidad | Pruebas de normalidad sobre un conjunto de datos rápido |
| Capacidad | Cálculo independiente de Cp/Cpk/Pp/Ppk |
| Pareto | Diagrama de Pareto independiente |
| Manual / Informe | Documentación del sistema |

# 4. Flujo de trabajo recomendado

Definir qué controlar: variable continua (peso, pH, °Brix) o atributo (defectos, manchas, frutos podridos).

Determinar el tamaño de subgrupo (n). Para variables, típicamente 4 ó 5; para atributos depende de la frecuencia esperada de defectos.

Tomar al menos 25 subgrupos de manera secuencial (mínimo recomendado por la literatura).

Registrar los datos en la app — manualmente o subiendo un Excel preformateado.

Analizar el gráfico de control y la lista de reglas de Nelson. Si hay puntos fuera o patrones, investigar las causas asignables.

Si el proceso está estable, calcular la capacidad (Cp/Cpk). Esto indica si cumple las especificaciones técnicas.

Exportar el reporte a Excel para archivar o compartir.

# 5. Registro de trazabilidad

Cada estudio lleva la información que permite identificarlo y reproducirlo. Los campos disponibles son:

| Campo | Obligatorio | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nombre del estudio | Sí | Peso de mango Tommy lote 2026-001 |
| Producto | Sí | Mango, Sábila, Cilantro, Aguacate… |
| Característica | Sí | Peso, pH, °Brix, Manchas, Daños… |
| Unidad | No | g, cm, %, °Bx, °C |
| Analista | No | Nombre de quien toma las mediciones |
| Lote | No | Identificador único del lote o cosecha |
| Tipo | Sí | variable / atributo |
| Tipo de gráfico | Sí | xr, xs, p, np, c, u |
| LSL / USL | Solo capacidad | Límites de especificación |
| Tamaño subgrupo | X̄-R/X̄-S | Entre 2 y 25 |
| Notas | No | Observaciones del proceso |

# 6. Control por variables (datos continuos)

Para mediciones numéricas (peso, dimensiones, contenido químico).

## Gráfico X̄-R

Apropiado para subgrupos pequeños (n entre 2 y 9). Monitorea simultáneamente la media y el rango. Fórmulas:

UCL X̄ = X̿ + A₂·R̄    LCL X̄ = X̿ − A₂·R̄

UCL R = D₄·R̄    LCL R = D₃·R̄

Estimación σ̂ = R̄ / d₂

## Gráfico X̄-S

Recomendado para subgrupos grandes (n ≥ 10). Reemplaza el rango por la desviación estándar muestral, estimador más eficiente cuando n crece.

UCL X̄ = X̿ + A₃·S̄    LCL X̄ = X̿ − A₃·S̄

UCL S = B₄·S̄    LCL S = B₃·S̄

Estimación σ̂ = S̄ / c₄

Las constantes A₂, A₃, D₃, D₄, B₃, B₄, d₂, c₄ están implementadas para n entre 2 y 25 siguiendo Montgomery (Statistical Quality Control, 7ª ed.).

# 7. Control por atributos (datos discretos)

Para conteos: frutos defectuosos, número de manchas, presencia de plagas.

## Gráfico p (proporción de defectuosos)

Tolera tamaños de muestra variables. Las fórmulas son: p̄ = Σdᵢ / Σnᵢ ; UCL = p̄ + 3·√[p̄(1−p̄)/nᵢ] ; LCL = máx(0, p̄ − …).

## Gráfico np (número de defectuosos)

Tamaño de muestra constante. UCL = np̄ + 3·√[np̄(1−p̄)] ; LCL = máx(0, …).

## Gráfico c (defectos por unidad)

Modelo Poisson, área de inspección constante. UCL = c̄ + 3·√c̄ ; LCL = máx(0, …).

## Gráfico u (defectos por unidad – área variable)

ū = Σcᵢ / Σnᵢ ; UCL = ū + 3·√(ū/nᵢ) ; LCL = máx(0, …).

# 8. Pruebas de normalidad

Los gráficos X̄-R, X̄-S y los índices de capacidad asumen distribución normal. Antes de interpretarlos conviene verificar este supuesto. El sistema implementa tres pruebas:

| Prueba | Cuándo usar | n mínimo | Sensibilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Shapiro-Wilk | Muestras pequeñas a medianas | 3 | Muy alta |
| Anderson-Darling | Cualquier tamaño, énfasis en colas | 8 | Alta |
| D'Agostino-Pearson | Muestras grandes | 20 | Asimetría + curtosis |

## Interpretación del p-valor

p > 0.05: no se rechaza la normalidad. Los datos son compatibles con normal.

p < 0.05: se rechaza la normalidad. Considerar transformaciones (log, Box-Cox) o métodos no paramétricos.

# 9. Capacidad del proceso

Una vez que el proceso es estable, los índices de capacidad miden si cumple las especificaciones del producto.

Cp = (USL − LSL) / (6·σ_within)

Cpk = mín[(USL−μ)/(3σ), (μ−LSL)/(3σ)] usando σ_within

Pp = (USL − LSL) / (6·σ_overall)

Ppk = idem Cpk pero con σ_overall

## Interpretación de Cpk

| Valor de Cpk | Estado | Acción |
| --- | --- | --- |
| ≥ 1.67 | Clase mundial | Mantener, considerar reducir control |
| 1.33 – 1.67 | Capaz | Monitoreo de rutina |
| 1.00 – 1.33 | Adecuado | Control estricto, mejorar |
| 0.67 – 1.00 | Parcialmente capaz | Plan de mejora urgente |
| < 0.67 | Incapaz | Detener, rediseñar proceso |

# 10. Diagrama de Pareto

Basado en el principio 80/20 de Vilfredo Pareto: aproximadamente el 80% de los problemas proviene del 20% de las causas.

Ir a la sección Pareto.

Agregar las categorías de defecto y su frecuencia observada en un periodo.

Click en Generar Pareto.

Las barras (azul) se ordenan de mayor a menor frecuencia, la línea naranja muestra el porcentaje acumulado y la línea roja punteada marca el 80%. Las categorías a la izquierda del cruce con esa línea son las 'pocas vitales'.

# 11. Reglas de Nelson

Lloyd S. Nelson (1984) propuso reglas adicionales para detectar patrones no aleatorios en los gráficos de control. El sistema implementa 6 de las 8 reglas clásicas:

| Regla | Descripción | Indica |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 punto más allá de ±3σ | Causa asignable inmediata |
| 2 | 9 puntos consecutivos del mismo lado de la LC | Shift de la media |
| 3 | 6 puntos en tendencia creciente o decreciente | Deriva del proceso |
| 4 | 14 puntos alternando arriba/abajo | Mezcla de dos procesos |
| 5 | 2 de 3 puntos más allá de ±2σ del mismo lado | Shift incipiente |
| 6 | 4 de 5 puntos más allá de ±1σ del mismo lado | Shift pequeño persistente |

# 12. Importar / Exportar Excel

## Importar (subir)

Ir a Plantillas.

Descargar uno de los archivos de prueba o preparar el propio.

Seleccionar archivo → Subir y analizar.

El estudio se crea automáticamente y se abre la página de análisis.

## Formato del Excel

El archivo debe tener dos hojas:

### Hoja 'Trazabilidad'

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| Nombre | Peso de mango Tommy |
| Producto | Mango Tommy |
| Tipo | variable |
| Caracteristica | Peso |
| Unidad | g |
| Tipo de grafico | xr |
| LSL | 235 |
| USL | 265 |
| Tamano subgrupo | 5 |

### Hoja 'Datos'

X̄-R / X̄-S: Subgrupo | Med 1 | Med 2 | … | Med N

p / u: Subgrupo | Defectivos | Tamano muestra

np: Subgrupo | Defectivos | Tamano muestra (constante)

c: Subgrupo | Defectos

## Exportar

Desde la página de cualquier estudio, click en 'Exportar a Excel'. Descarga un archivo con tres hojas: Trazabilidad, Datos y Resultados.

# 13. Dashboard y filtros

En la página de Inicio aparece:

Tarjetas de resumen: total de estudios, separados por tipo y estado del almacenamiento.

Tabla de Estudios anteriores con búsqueda y filtros (por nombre, producto, característica, analista, lote, tipo y tipo de gráfico).

Botones por estudio: Abrir, Descargar Excel, Eliminar.

# 14. Cómo interpretar los resultados

## Caso 1: proceso en control

Ningún punto fuera de los límites.

Sin violaciones a las reglas de Nelson.

Si hay LSL/USL definidos, calcular Cpk: ≥ 1.33 → cumple; < 1.33 → mejorar.

## Caso 2: proceso fuera de control

No calcular capacidad aún. Cp/Cpk solo tienen sentido con proceso estable.

Identificar el primer punto que viola una regla.

Investigar qué cambió en ese momento del proceso.

Aplicar acciones correctivas, muestrear nuevamente y recalcular.

## Caso 3: datos no normales

X̄-R y X̄-S son robustos a desviaciones leves.

Para no normalidad fuerte: transformar (log, raíz, Box-Cox) o métodos no paramétricos.

La capacidad bajo asunción de normalidad será imprecisa — reportarla con la salvedad.

# 15. Errores comunes y soluciones

| Síntoma | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Cannot assign requested address | Conexión directa de Supabase (IPv6) en Vercel | Usar Transaction Pooler (puerto 6543, IPv4) |
| prepared statement _pg3_X already exists | Conflicto entre psycopg y PgBouncer | Ya resuelto en la app con prepare_threshold=None |
| Faltan campos requeridos en Trazabilidad | Excel sin uno de los campos obligatorios | Verificar Nombre, Producto, Tipo, Caracteristica, Tipo de grafico |
| El subgrupo X tiene Y mediciones; se esperaban N | Filas con distinto número de columnas | Asegurar el mismo número de columnas en todos los subgrupos |
| Los gráficos no se renderizan | JavaScript bloqueado o sin conexión al CDN | Permitir scripts externos (revisa la consola F12) |
| Estudio no aparece tras crearlo en Vercel | SQLite efímero en serverless | Configurar DATABASE_URL con Supabase Postgres |

# 16. Glosario

Atributo: Característica evaluada como presencia/ausencia o conteo.

Capacidad del proceso: Aptitud de un proceso para producir dentro de las especificaciones.

Causa asignable: Fuente identificable de variación no inherente al proceso.

Causa común: Variación inherente y aleatoria del sistema.

LSC / LIC (UCL / LCL): Límites superior/inferior de control (±3σ).

LSL / USL: Límites inferior/superior de especificación técnica.

Proceso en control estadístico: Variabilidad proveniente solo de causas comunes.

Subgrupo: Conjunto de mediciones en condiciones homogéneas.

Variable: Característica medible numéricamente.